巢湖学院大学生活动中心项目

水土保持方案报告表

（报批稿）

建设单位：巢湖学院

编制单位：安徽泰铭规划设计有限公司

2022年4月

巢湖学院大学生活动中心项目

水土保持方案报告表

责任页

（安徽泰铭规划设计有限公司）

说明：本报告或报告复印件未加盖公司公章，均为无效

修改说明

| 专 家 审 核 意 见 | 主体工程水土保持评价 | 项目选址不存在水土保持选址制约性因素；项目选址位于城市区域，需要通过提高防治标准，优化施工工艺，采取一定的水土保持措施等满足水土保持要求。 | 项目选址位于城市区域，已通过提高防治标准，优化施工工艺，采取一定的水土保持措施等满足水土保持要求，具体见P12。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 防治责任范围和防治分区 | 水土流失防治责任范围、防治分区基本合理。 | / |
|  | 水土流失预测内容、方法和结论 | 基本正确。 | / |
|  | 防治标准及防治目标 | 水土流失防治执行南方红壤区一级标准合理，水土流失防治指标值合理。 | / |
|  | 措施体系及分区防治措施布设 | 水土流失分区和措施布局基本合理，基本同意项目分区水土流失防治措施布设。 | / |
|  | 施工组织管理 | 基本合理。 | / |
|  | 投资估算及效益分析 | 复核投资概算和六项指标达标计算分析。 | 已复核投资概算和六项指标达标计算分析，具体见P28。 |

目  录

一、巢湖学院大学生活动中心项目	1

水土保持方案报告表	1

1 项目及项目区概况	3

2 项目水土保持评价	11

3 水土流失分析与预测	15

4 防治标准等级及目标值	20

5 水土保持措施	22

6 水土保持投资概算及效益分析	25

7 水土保持管理	31

8 结论与建议	32

附表

1、项目防治责任范围表。

附件

1、项目水土保持方案编制委托书；

2、项目备案的通知；

3、土方综合利用说明；

4、承诺制专家意见。

附图

1、项目地理位置图；

2、项目水系图；

3、项目区土壤侵蚀强度图；

4、项目平面布置图；

5、项目区分区防治措施总体布设图；

6、水土保持措施设计布设图。

# 一、巢湖学院大学生活动中心项目

# 水土保持方案报告表

| 项目 概况 | 位置 |  |  | 安徽省合肥市巢湖市巢湖学院 （中心点坐标：东经116°52'38″，北纬32°3'08″） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  |  | 项目建设内容为：巢湖学院大学生活动中心项目。 |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  |  | 新建 |  |  | 总投资 （万元） | 6500 |
|  | 土建投资（万元） |  |  | 3500 |  |  | 占地面积（hm²） | 1.10 |
|  | 动工时间 |  |  | 2022年4月 |  |  | 完工时间 | 2023年7月 |
|  | 土石方（万m3） |  |  | 挖方 |  | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |
|  |  |  |  | 1.50 |  | 0.10 | 0 | 1.40 |
|  | 取土（石、砂）场 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 弃土（石、渣）场 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 |  |  | 不涉及 |  |  | 地貌类型 | 江淮丘陵区 |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数t/(km²·a) |  |  | 400 |  |  | 容许土壤流失量t/(km²·a) | 500 |
| 项目选址（线）水土保持 评价 |  |  |  | 本项目不在泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区，不涉及水土流失重点预防区，项目区内无全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，不涉及国家确定的水土保持长期定位观测站，不涉及饮用水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等水土保持敏感区，工程建设符合国家及地方经济发展和功能定位要求。本项目建设不存在选址（线）水土保持制约性因素。 |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量（t） |  |  |  | 23.75 |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm²） |  |  |  | 1.10 |  |  |  |  |
| 防治标准等级及目标 |  | 防治标准等级 |  | 南方红壤区一级标准 |  |  |  |  |
|  |  | 水土流失治理度（%） |  | 98 |  | 土壤流失控制比 |  | 1.3 |
|  |  | 渣土防护率（%） |  | 99 |  | 表土保护率（%） |  | 0 |
|  |  | 林草植被恢复率（%） |  | 98 |  | 林草覆盖率（%） |  | 5 |
| 水土保持 措施 |  | 主体工程区： 工程措施：雨水管道162m，土地整治0.06hm2； 植物措施：景观绿化面积0.06hm2； 临时措施：彩条布苫盖500m2。 施工生产生活区： 临时措施：土质排水沟150m。 |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持投资概算 （万元） |  | 工程措施 |  | 0.65 |  |  | 植物措施 | 14.0 |
|  |  | 临时措施 |  | 0.36 |  |  | 水土保持 补偿费 | 0 |
|  |  | 独立费用 |  | 建设管理费 |  |  | 0.39 |  |
|  |  |  |  | 水土保持监理费 |  |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 水土保持方案编制及设计费 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 水土保持设施验收费 |  |  | 2 |  |
|  |  | 总投资 |  | 19.90 |  |  |  |  |
| 编制单位 |  |  | 安徽泰铭规划设计有限公司 |  | 建设单位 |  |  | 巢湖学院 |
| 法人代表 |  |  | 徐栋 |  | 法人代表 |  |  | 兰天 |
| 地址 |  |  | 合肥市政务区新城国际B座609 |  | 地址 |  |  | 合肥市巢湖市半汤路1号 |
| 邮编 |  |  | 230022 |  | 邮编 |  |  | 238024 |
| 联系人及电话 |  |  | 徐栋/18705601333 |  | 联系人及电话 |  |  | 兰天/13063335557 |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  | / |
| 传真 |  |  | / |  | 传真 |  |  | / |

二、需要说明的事项

# 项目及项目区概况

## 项目基本情况

项目名称：巢湖学院大学生活动中心项目。

项目位置：安徽省合肥市巢湖市巢湖学院（中心点坐标：东经116°52'38″，北纬32°3'08″）。

建设性质：新建。

建设单位：巢湖学院。

建设内容及规模：本次项目建设主要为建大学生活动中心、礼堂改造，配套场地硬化、绿化等工程。

工程占地：项目总占地面积1.10hm2，其中永久占地为1.06hm2，临时占地为0.04hm2。占地类型为公共管理与公共服务用地。

拆迁（移民）数量及安置方式：本项目拆迁主要为该地块原有的建筑物，建筑物为红线范围内巢湖学院礼堂周边建筑物，拆迁的土方量临时堆放于临时堆土区。

工程土石方：本项目土石方挖方总量1.50万m3，填方总量0.1万m3，无借方、余方1.4万m3。

建设工期：项目已于2022年4月开始施工准备，计划2023年7月完工，总工期16个月。

设计水平年：根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）规定，水土保持方案设计水平年应为工程完工的当年或后一年。项目2022年4月开工，计划2023年7月完工。建设类项目的方案设计水平年为主体工程竣工的当年或后一年，确定本项目水土保持方案设计水平年为2023年。

工程投资：总投资约6500万元，其中土建工程投资约3500万元。

项目前期工作进展情况：

2019年1月，由安徽省教育厅下发《关于巢湖学院大学生活动中心项目的备案通知》（项目代码：2019-340164-83-03-000774）。

2022年3月，巢湖学院委托安徽泰铭规划设计有限公司承担本项目水土保持方案报告表编制工作，接受委托后，我单位及时组织项目组技术人员进行现场查看，详细了解本项目的规划范围、建设进度、周边植被、雨污水设施等情况，并拍摄了现场照片，并收集了项目设计资料、地勘资料及各项支撑文件，根据《生产建设项目水土保持技术标准（GB50433-2018）》等标准规范，编制完成《巢湖学院大学生活动中心项目水土保持方案报告表（送审稿）》。

根据工程施工资料结合现场调查，工程施工情况如下：

本项目尚未开工，本项目计划2022年4月开工，计划2023年7月完工。

项目主要特性指标见表1.1-1。

表1.1-1  主要工程特性表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 巢湖学院大学生活动中心项目 |  |  |  |
| 2 | 建设地点 |  | 巢湖市半汤街道巢湖学院内大学生活动中心处 （中心点坐标：东经117°55'34″，北纬31°39'11.7″） |  |  |  |
| 3 | 委托单位 |  | 巢湖学院 |  |  |  |
| 4 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |
| 5 | 建设工期 |  | 16个月，2022年4月~2023年7月 |  |  |  |
| 6 | 项目投资 |  | 总投资6500万元 |  |  |  |
| 二、项目组成 |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 |  | 占地面积（hm2） |  |  |  |  |
|  |  | 永久占地 |  | 临时占地 | 合计 |  |
| 主体工程区 |  | 1.06 |  |  | 1.06 |  |
| 施工生产生活区 |  |  |  | 0.04 | 0.04 |  |
| 合计 |  | 1.10 |  | 0.04 | 1.10 |  |
| 三、项目土石方工程量（万m3） |  |  |  |  |  |  |
| 分区 |  | 挖方 |  | 填方 | 借方 | 弃方 |
| 主体工程区 |  | 1.50 |  | 0.10 | 0 | 1.40 |
| 施工生产生活区 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 1.50 |  | 0.10 | 0 | 1.40 |
| 备注：表中土石方量均为自然方 |  |  |  |  |  |  |

## 项目现状及周边情况

本项目位于巢湖市半汤街道巢湖学院内大学生活动中心处，该项目用地为1.1hm2，用地性质为公共管理与公共服务用地。项目区地理位置示意图见图1.2-1。

主体工程区

施工生产生活区

图1.2-1  项目区地理位置图

改造部分

拆除重建部分

图1.2-2  项目现场现状航拍图

## 项目组成及布置

### 项目基本情况

本项目建设主要内容为大学生活动中心、大学生礼堂改造以及地下车库等建筑、安装工程，建筑面积约为：13777.75m2（其中改造面积4460m2，新建面积9317.75m2），容积率约为1.302，建筑密度约为56.47%，配套建设室外道路、给排水、雨污水、消防、供电、景观绿化、围墙大门等基础设施工程，绿化率为5.84%。

### 主体工程区

1）建筑物

①建筑面积

本次项目建设内容主要为大学生活动中心、礼堂改造、配套服务用房以及地下车库等建筑，配套场地硬化、绿化等工程。建筑物面积为为13777.75m2。

本项目设有地下车库，地下车库面积约1966m2，高程约为4.2m。

②竖向设计

该区域现状地势整体南低北高，现状地块高程27~30.9m，设计后的地面高程为27.2～30.6m。

③基础设计

根据场地工程地质条件及建筑物特征，采用天然地基，以粘土层作为基础持力层。基础采用机械整体开挖，浇筑混凝土独立基础。

2）道路管线及场地硬化

项目区道路利用现有道路，与现有的校园道路直接连接，无新建临时道路。

3）景观绿化工程

本工程在建筑物四周、围墙边进行绿化美化，栽植乔木、地被、铺设草坪等，设计绿化总面积618m2，绿化率为5.8%。绿化工程的植物品种及规格结合当地及景观要求进行配置，根据主体工程设计执行。

因本项目仅为巢湖学院内的一处建筑物，因此绿化率可不参照校园绿化率。

### 施工生产生活区

项目施工生产生活区布置在红线范围外的东北侧，占地面积0.04hm2（为巢湖学院内现有空余场地，临时占用），为活动板房布置在地块外，高程31.0m，基本同设计标高，先用水泥硬化搭建活动板房用于办公用房及材料堆放，施工结束后，恢复为原状。

### 场外道路区

项目与校园道路连接，无新建临时道路，主要为项目区的南侧和东侧与校园内部道路连接，占地均在红线范围外。

### 临时堆土区

施工过程中基坑开挖、地下室开挖土方临时堆放于红线范围内西北角处，占地面积为0.4hm2，后期用于校园其他项目综合利用回填，临时堆放的采用彩条布苫盖措施进行防护。

### 给水

本项目用水由周边市政给水管上各接入DN300进水管沿主体工程区内侧道路敷设，作为本工程的水源。

### 排水

项目实施雨污分流，清污分流，规范设置雨、污水排放口。生活污水、不可预见废水一起经化粪池处理达标后通过校园管网排入市政污水管网。

## 土石方施工

①土方开挖

基坑土方拟采用机械开挖为主，由人工清底、修边为辅，塔吊吊运进行配合。基坑土方开挖将与基坑支护体系、排水施工配合进行，并严格遵循“先支撑后开挖”的原则，采取分阶段分层开挖，使支护结构受力均匀，并与支护结构的设计工况相吻合。本工程基坑边坡用挡板进行支护，施工期间边坡稳定，有利于水土保持。

②土方回填

保证填土含水率在一定范围内且符合设计要求；干密度检测值应有90%以上符合设计要求。填方施工从基槽底最低处开始，水平分层整片回填夯实。必须做成斜坡形分段填筑，重叠1m，上下层错缝距离不大于1m。夯完一层后，撒水湿润，保证上下层接合良好。场地回填采用分层碾压回填，压实系数大于等于0.93，每层厚度小于等于300mm。对于碾压中出现的漏压及欠压部位以及碾压不到位的死角均采用人工夯实方法进行补救。分段碾压时接茬处应作成大于1/3的斜坡。碾压时碾迹应重叠，0.5m上下层错缝距离不应小于0.5m。填方时备好排水措施（集水坑、潜水泵等）并注意清泥。在降雨前应及时压实作业面表层松土并将作业面做成拱面或坡面以利排水，雨后应晾晒或对填土面的淤泥清除，合格后方可继续填筑。回填土每层夯实后，按每25m间距进行环刀取样，测出干土的重量密度，达到要求后再铺上一层的土。

### 主体工程施工

主要为建筑物，主要建筑物基础采用机械开挖的形式，用大型挖掘机开挖，挖出的土方用于回填场地。

施工分层开挖，采用反铲挖掘机配自卸汽车开挖为主，在接近基底标高时，工程桩周围、围护体及支撑桩附近应由人工配合修整。

### 管网施工

管线施工以直埋敷设方式，机械开挖及回填，管沟开挖为梯形断面，开挖深度根据管径确定。管沟底宽为管径加宽0.5m、开挖深度为管顶埋土深1.0m、挖土边坡1：0.5；土方沿管沟一侧堆放，便于回填和植被恢复，并做好临时防护；另一侧放置管材和施工机械，回填完毕后，就地平整。

### 道路施工

路基采用逐层填筑，分层压实的方法施工。以机械施工为主，人工施工为辅，路面混凝土采用商品砼，道路一侧设雨污水管道。

### 施工进度

本工程计划2022年4月开工建设，计划2023年7月完工。

## 工程占地

本工程占地总面积1.10hm2，其中永久占地为1.06hm2，临时占地为0.04hm2。占地类型为公共管理与公共服务用地。

表1.5-1  工程占地一览表                                  单位：hm2

| 项目组成 | 占地类型 | 占地性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公共管理与公共服务用地 | 小计 | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |
| 主体工程区 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |  | 1.06 |
| 施工生产生活区 | 0.04 |  |  | 0.04 | 0.04 |
| 合 计 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 0.04 | 1.10 |

## 土石方平衡

（1）土石方平衡

项目主体工程开工建设后主体工程区的土石方开挖主要为场地平整、基础开挖、道路填筑开挖、地下室开挖、已有建筑物拆除。根据项目主体工程总体规划，本项目土石方挖方总量1.50万m3，其中主体工程地下室、基础开挖土方量0.90万m3，已有建筑物拆除方量0.6万m3。填方总量0.1万m3，剩余土方用于校园内施工综合利用。

根据现场调查，现状主体工程区已开挖土方为1.50万m3。

表1.6-1  本项目土石方平衡汇总表                   单位：万m3

| 项目分区 | 开挖 |  |  |  | 回填 |  | 调入 |  | 调出 |  | 借方 |  | 弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土方 | 表土 | 建筑废渣 | 合计 | 土方 | 合计 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 主体工程区 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.50 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 1.40 | 校园内综合利用 |
| 合计 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.50 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）表土的保护及利用

根据现场调查，本项目施工前场地基本已硬化，本项目无需剥离表土。

## 项目区自然概况

本项目拟建场地地貌属江淮波状平原区，微地貌单元为岗地、坳沟及岗坳相间。项目区属北亚热带湿润季风气候，四季分明，气候温和，雨量适中，光照充足，无霜期长。年平均气温在15.7ºC左右，≥10℃积温为5320℃，多年平均降水量988.4mm，10年一遇最大24h降水量175mm；年平均风速2.3m/s，主导风向为NE，历年平均蒸发量1760mm，年平均无霜期224d；最大冻土深度11cm，土壤以黄棕壤、水稻土为主；项目所在区域植被类型为亚热带常绿落叶阔叶林带，原生地带性植被大多被人工灌木林及杂草代替。

合肥市郊的黄棕壤，分布较广，是面积仅次于水稻土的一种土壤类型。它包括砂砾黄棕壤、粘盘黄棕壤、马肝土、黄白土、暗石黄棕壤性土等土属。水稻土是合肥市郊分布最广、面积最大的一种土壤类型，多位于海拔50米以下的塝、冲以及圩区。它发育于多种母质之上。

根据现场查勘，项目区主要为已硬化地表，表土厚度约30cm，开挖的表土用于项目后期的回填。

本项目区地处方南方红壤区—江淮丘陵及下游平原区—江淮丘陵岗地农田防护保土区，以微度水力侵蚀为主，容许土壤流失量为500t/km2·a。土壤侵蚀强度背景值约为400t/km2·a。

# 项目水土保持评价

## 工程选址水土保持评价

根据《中华人民共和国水土保持法》、《安徽省实施水土保持法办法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定，主体工程选址评价具体见表2.1-1。

表2.1-1  主体工程选址评价表

| 序号 | 依据 | 条例规定 | 本工程 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《水土保持法》 | 第十八条：水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 | 本项目不在水土流失严重、生态脆弱的地区。 | 满足 要求 |
| 2 |  | 第二十四条：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 项目区不涉及水土流失重点预防区和重点治理区 | 满足 要求 |
| 3 | 《安徽省实施水土保持法办法》 | 第十八条：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 在水土流失重点预防区和重点治理区、城市规划区范围内，禁止新建破坏植被、损坏地貌等可能造成水土流失的露天采矿生产建设项目。 | 项目区不涉及水土流失重点预防区和重点治理区。 | 满足 要求 |
| 4 | 《生产建设项目水土保持技术标准》（GB/T 50433-2018） | 3.2.1条第1款：选址(线)应避让水土流失重点预防区和重点治理区。 | 项目区不涉及水土流失重点预防区和重点治理区。 | 满足 要求 |
| 6 |  | 3.2.1条第3款：选址(线)应避让全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 不涉及 | \ |

从上表可以看出，从《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）规定的符合性规定对本工程选址进行评价，主体工程选址不涉及水土流失重点治理区，水土流失防治标准采用南方红壤区一级标准，建设方案经本方案完善后符合规程规范和技术标准相关规定。综上，本工程不存在水土保持制约因素。

## 工程建设方案与布局水土保持评价

### 工程建设方案评价

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的约束性规定，建设方案是否满足对技术标准的约束性规定评价详见表2.2-1。

表2.2-1  工程建设方案评价表

| 序号 | 对建设方案的约束性规定 |  | 本工程 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇区的建设项目应提高植被建设标准，注重景观效果，配套建设灌慨、排水和雨水利用设施。 |  | 本项目已设置排水设置 | \ |
| 2 | 对无法避让水土流失重点预防区和重点治理区的生产建设项目，建设方案应符合下列规定： | 1）应优化方案，减少工程占地和土石方量；公路、铁路等项目填高大于8m宜采用桥梁方案；山丘区工业场地宜优先采取阶梯式布置。 | 项目区不涉及水土流失重点预防区和重点治理区 | 满足要求 |
|  |  | 2）截排水工程、拦挡工程的工程等级和防洪标准应提高一级。 |  |  |
|  |  | 3）宜布设雨洪集蓄、沉沙设施。 |  |  |
|  |  | 4）提高植物措施标准，林草覆盖率应提高1~2%。 |  |  |

项目所在区域不涉及水土流失重点预防区、饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等水土保持敏感区。

综上所述，本建设项目的建设方案满足水土保持的《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）要求，工程建设方案符合水土保持要求，不存在水土保持约制性因素。

### 工程占地评价

本项目占地面积为1.10hm2，其中永久占地1.06hm2，临时占地0.04hm2（包含施工生产生活区临时占地），主要占地类型为公共管理与公共服务用地，施工生产生活区为搭建的活动板房，在校园内已硬化地面处搭建，施工结束后，拆除板房即可。

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的规定，工程占地是否满足技术标准的规定评价详见表2.2-2。

表2.2-2  对工程占地的规定

| 序号 | 工程占地的规定 | 本工程 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程占地应符合节约用地和减少扰动的要求。 | 工程属于未开工项目，主体工程区全部为永久占地，场外临时占地做到了节约用地和减少扰动的要求。 | 满足要求 |
| 2 | 临时占地应满足施工要求 | 临时占地开工前已硬化，施工结束后，拆除搭建板房 | 满足要求 |

综上，工程占地符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的规定。

### 土石方平衡评价

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的规定，工程土石方平衡是否满足技术标准的规定评价详见表2.2-3。

表2.2-3  对工程土石方的规定

| 序号 | 生产建设项目水土保持技术标准（GB50433-2018）对工程土石方的规定 | 本工程 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方挖填应符合最优化原则 | 本着土方平衡原则进行了土石方合理调配 | 满足要求 |
| 2 | 土石方调运应符合节点适宜、时序可行运距合理原则 | 土石方调运节点适宜、调运时序合理 | 满足要求 |

从上表可以看出，本项目主体设计已考虑土石方平衡的理念，优化土石方量，合理安排各区域施工时间，土方调运期间避开大雨、大风天气，尽量减少水土流失量；本工程土石方平衡是合理的。从《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）规定的工程土石方平衡的规定对本工程进行评价，满足《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）规定的要求。

## 主体工程设计中水土保持措施界定

1）水土保持工程界定原则

①主导功能原则

以防治水土流失为主要目标的防护工程，界定为水土保持工程，计入水土保持方案；以主体设计功能为主，同时兼有水土保持功能的工程，不作为水土保持工程。

②责任区分原则

对建设过程中的临时征地、临时占地，因施工结束后已归还当地群众或政府，占地范围内的各项防护措施均界定为水土保持工程，计入水土保持方案。

③试验排除原则

难以区分以主体设计功能为主或以水土保持功能为主的工程，可按破坏性实验的原则进行排除。

依据以上界定原则，结合主体工程设计，本方案对该工程的水土保持工程进行界定，并对主体设计的工程防护进行评价。

2）水土保持工程界定分析

参照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的界定原则，结合设计图纸、施工过程，通过现场调查、查阅施工资料，具体各项措施工程数量及投资统计详见表2.3-1。

主体设计中界定为水土保持措施工程量及投资见表2.3-1。

表2.3-1  主体设计中界定为水土保持工程的工程量及投资表

| 分区 | 措施类型 |  | 布设位置 | 实施时间 | 工程量 | 投资 （万元） | 实施情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 工程措施 | 排水管道（m） | 沿建构筑物四周布设 | 2022.04~2023.07 | 162 | 0.2 | 未实施 |
|  |  | 土地整治（hm2） | 绿化景观区 | 2023.04~2023.05 | 0.06 | 0.45 | 未实施 |
|  | 植物措施 | 景观绿化（hm2） | 景观绿化区 | 2023.05~2023.06 | 0.28 | 14.00 | 未实施 |
|  | 临时措施 | 彩条布苫盖（m2） | 临时堆土裸露部分 | 2022.08~2023.04 | 500 | 0.28 | 未实施 |
| 施工生产生活区 | 临时措施 | 土质排水沟（m） | 施工生产生活区四周 | 2022.04~2022.08 | 150 | 0.08 | 未实施 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 15.01 |  |

# 水土流失分析与预测

## 水土流失现状分析

### 水土流失类型

根据《2020年安徽省水土保持公报》成果显示：合肥市巢湖市的土地面积2082km2，巢湖市共有水土流失面积134.39km2，占巢湖市国土总面积的6.45%，其中轻度流失面积106.72km2，占水土流失面积的79.41%；中度流失面积14.78km2，占水土流失面积的11%；强烈流失面积10.84km2；极强烈流失面积2.02km2；占水土流失面积的1.5%；剧烈流失面积0.03km2；占水土流失面积的0.02%；根据《土壤侵蚀分类分级标准（SL190-2007）》，项目区以微度水力侵蚀为主，容许土壤流失量为200t/km2.a。具体详见表3.1-1。

表3.1-1  巢湖市水土流失现状统计表    单位: km2

| 侵蚀程度 |  | 水土流失面积（km2） | 占水土流失面积的比例（%） | 占总面积的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土流失面积 | 轻度 | 106.72 | 79.41 | 6.45 |
|  | 中度 | 14.78 | 11 |  |
|  | 强烈 | 10.84 | 8.07 |  |
|  | 极强烈 | 2.02 | 1.5 |  |
|  | 剧烈 | 0.03 | 0.02 |  |
|  | 小计 | 134.39 | 100 |  |

本项目地处合肥市巢湖市巢湖学院内，位于淮河流域，在实地调查分析的基础上，参照类似工程土壤侵蚀调查数据并结合《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）中土壤侵蚀强度分类分级标准，确定土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，以大气降水产生的地表径流对土壤及其母质进行剥蚀、搬运和沉积为主，普遍存在的水土流失形式主要是面蚀和沟蚀；项目区容许土壤流失量为500t/(km2·a)，背景流失量取400t/(km2·a)，属微度侵蚀。

## 扰动地表、损毁植被面积、废弃土、石量

根据工程征占地资料及现场调查，工程扰动地表面积为1.10hm2，无损毁植被，多余土方综合利用于巢湖学院其他项目。

## 水土流失量预测

### 影响因素

工程建设过程中可能造成水土流失的环节，主要表现在以下几个方面：

1）场地平整、建构筑物基础施工活动，扰动原地貌、改变地表土壤结构和损坏林草植被，形成裸露面，使原地表的水土保持功能降低或丧失，土壤侵蚀强度较建设前明显增加。

2）项目区临时堆土结构松散，表层裸露，受降雨和地面径流冲刷，易产生水土流失。

3）施工中大量施工人员和施工机械进入施工区，对工程区地表扰动和损坏，也是加剧水土流失的重要因素。

4）工程自然恢复期，大规模施工活动已基本停止，主体工程设计中具有水土保持功能的措施基本实施，使水土流失得到一定程度的控制，但植物措施尚未完全发挥作用，因此，自然恢复期的土壤侵蚀强度仍将高于工程建设前的土壤侵蚀强度背景值。

### 预测单元

本项目水土流失预测的范围为各水土流失防治责任范围内的扰动范围，预测单元即为主体工程区、施工生产生活区。

经统计，项目施工期可能造成水土流失总面积1.10hm2，自然恢复期可能造成水土流失总面积0.06hm2。

表3.3-1  水土流失预测单元面积               单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 施工期 （含施工准备期） | 自然恢复期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程区 | 1.06 | 0.06 |
| 2 | 施工生产生活区 | 0.04 | 0.04 |
| 合计 |  | 1.10 | 0.10 |

### 预测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准(GB 50433-2018)》和工程的性质、特点，本项目为建设类项目，水土流失预测主要在建设期，包括施工期（含施工准备期）和自然恢复期。自然恢复期是指各单元施工扰动后未采取水土保持措施条件下，松散裸露面逐步趋于稳定、植被自然恢复或在干旱、沙漠地区形成地表结皮，土壤侵蚀强度减弱并接近原背景值所需的时间。

项目区属北亚热带温润性季风气候，根据当地植被生长情况，自然恢复期取施工结束后2年。当地雨季为6~8，施工期预测时间按连续12个月为一年计；不足12个月，但达到一个雨季长度的按一年计；不足一个雨季长度的，按占雨季长度的比例计算。本项目建设时间为2022年4月至2023年7月，各分区按照实际扰动地表时间计算。本项目各预测分区水土流失预测时段详见表3.3-3。

表3.3-3  水土流失预测时段

| 序号 | 防治分区 | 施工期 （含施工准备期） | 自然恢复期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程区 | 1.3 | 2 |
| 2 | 施工生产生活区 | 1.3 | 2 |

### 土壤侵蚀模数

（1）原地貌土壤侵蚀模数确定

参照类似工程土壤侵蚀调查数据并结合《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）中土壤侵蚀强度分类分级标准，确定土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，以大气降水产生的地表径流对土壤及其母质进行剥蚀、搬运和沉积为主，普遍存在的水土流失形式主要是面蚀和沟蚀；项目区容许土壤流失量为200t/(km2·a)，背景流失量取150t/(km2·a)，属微度侵蚀。

（2）扰动后土壤侵蚀模数确定

水土流失量计算公式如下：

根据地表翻扰型一般扰动地表计算单元土壤流失量公式计算：

Mrd=RKrdLrSrBE

Krd=NKL=(λ20)mλ=λ0cosθSr=−1.5+17[1+e(2.3−6.1sinθ)]

式中：Mrd ——地表翻扰型一般扰动地表计算单元土壤流失量；

R  ——降雨侵蚀力因子，单位 MJ·mm/ （hm2 ·h），本次根据SL773-2018附表C.1取7741.7；

Krd ——地表翻扰后土壤可蚀性因子，单位t· hm2 · h/(hm2 · MJ ·mm)；

N  ——地表翻扰后土壤可蚀性因子增大系数，无量纲。本次取2.13；

K  ——土壤可蚀性因子，单位t· hm2 · h/(hm2 · MJ ·mm)，本次根据SL773-2018附表C.1取0.0038；

Lr  ——坡长因子，无量纲；

λ  ——计算单元水平投影坡长度，单位m；

λ0  ——计算单元斜坡长度，单位m；

θ  ——计算单元坡度，单位度；

m  ——坡长指数，无量纲，本项目取0.2；

Sr  ——坡度因子，无量纲；

e  ——自然对数的底，无量纲，本次取2.72；

B  ——植物覆盖因子，无量纲；本次取1.0；

E  ——工程措施因子，无量纲；本次取1.0；

表3.3-4  水土流失量预测表

| 预测单元 | 时段 | 面积（hm2） | 背景流失量[t/(km2·a)] | 平均侵蚀模数[t/(km2·a)] | 预测时段（a） | 背景流失量（t） | 水土流失总量（t） | 新增流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 施工期 | 1.06 | 400 | 1600 | 1.3 | 5.51 | 22.05 | 19.98 |
|  | 自然恢复期 | 0.06 | 400 | 500 | 2 | 0.48 | 0.60 | 0.12 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 5.99 | 22.65 | 20.10 |
| 施工生产生活区 | 施工期 | 0.04 | 400 | 1350 | 1.3 | 0.21 | 0.70 | 0.49 |
|  | 自然恢复期 | 0.04 | 400 | 500 | 2 | 0.32 | 0.40 | 0.08 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 0.53 | 1.10 | 0.57 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 6.52 | 23.75 | 20.67 |

根据分析得到土壤侵蚀模数、侵蚀时间，结合侵蚀面积、背景水土流量，得出工程建设可能造成的水土流失总量为23.75t，其中新增水土流失量为20.67t。水土流失重点时段为施工期。

## 水土流失危害分析

工程建设产生人为水土流失的主要原因有：一是场地工程建设过程中进行开挖、填筑及施工生产生活区布设与拆除等施工活动，扰动原地貌，形成裸露面；二是道路及管线开挖、临时堆置土方过程中将产生一定的水土流失。

根据项目区地形、地质、土壤、植被以及施工方式等特点，可能造成的水土流失危害主要表现在以下几个方面：

1）对主体工程产生影响

项目区若不采取水土保持措施，在施工建设过程中扰动地表将产生大量泥沙随径流在项目区内流动，对主体工程的正常运行产生影响。同时，项目施工破坏了地表植被和土壤结构，降低了原地表的水土保持功能，加剧水土流失。

2）破坏景观、影响水质

项目施工过程中开挖、填筑面众多，若不采取有效的防治措施，会直接影响到项目区的景观环境。随着项目的施工，土壤中的营养成分也被携带入河道，从而导致水体浑浊度上升、富营养化水平提高，引起项目区及周边水域水质下降。

# 防治标准等级及目标值

## 防治标准

（1）根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188号）、《安徽省人民政府（办公厅）关于发布安徽省人民政府关于划定省级水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（皖政秘〔2017〕94号）。

（2）根据《全国水土保持规划（2015-2030年）》，本项目区位于南方红壤区。

综上分析，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），本项目适用水土流失防治标准等级为南方红壤区一级标准。

## 防治目标

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）相关规定，本项目区位于南方红壤区，水土流失防治指标值参照南方红壤区防治指标进行修正。具体修正如下：

（1）水土流失治理度：项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。通过采取有效的水土保持措施，使损坏的水土保持设施和水土保持功能得到恢复，本方案确定水土流失治理度为98%；

（2）土壤流失控制比：水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。通过采取水土保持防治措施，减少了水土流失量，有效的控制防治责任范围内的水土流失，在方案实施后项目区土壤侵蚀模数下降到背景值200t/km2·a之下，本方案土壤流失控制比为1.3；

（3）渣土防护率：水土流失防治责任范围内采取措施实际拦挡的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。项目通过对临时堆料和堆土采取临时防护措施，渣土防护率为99%；

（4）表土保护率：根据现场考察，本项目不涉及表土剥离；

（5）林草植被恢复率：项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。根据项目区立地条件，采取乡土树种，逐步恢复因项目建设影响或损坏的原地表植被，本方案确定林草植被恢复率为98%；

（6）林草覆盖率：本项目规划设计方案林草覆盖率设计值为5%。

水土流失防治标准（至设计水平年）详见下表4.2-1。

表4.2-1  本项目水土流失防治标准指标值表

| 防治指标 | 标准规定 |  | 按土壤侵蚀 强度修正 | 按城市区修正 | 按项目特性修改 | 施工期 执行标准 | 设计水平年 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 |  |  |  |  |  |
| 水土流失治理(%) |  | 98 |  |  |  |  | 98 |
| 土壤流失控制比 |  | 0.90 | +0.4 |  |  |  | 1.3 |
| 渣土防护率(%) | 95 | 97 |  | +2 |  | 97 | 99 |
| 表土保护率(%) | 92 | 92 |  |  |  | 0 | 0 |
| 林草植被恢复(%) |  | 98 |  |  |  |  | 98 |
| 林草覆盖率(%) |  | 25 |  | +2 | -22 |  | 5 |

# 水土保持措施

## 防治分区

本项目防治责任范围为项目建设占地范围1.10hm2，根据分区原则与依据，结合本项目的特点，将本项目划分成2个水土流失防治分区：主体工程区、施工生产生活区。详见表5.1-1。

表5.1-1  水土流失防治责任范围及防治分区

| 序号 | 防治分区 | 面积hm2 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程区 | 1.06 | 包括建构筑物、道路、景观绿化等设施 |
| 2 | 施工生产生活区 | 0.04 | 包含施工生产生活区的临时占地等 |
| 合计 |  | 1.10 |  |

## 措施总体布局

工程措施：排水管道、土地整治；

植物措施：景观绿化；

临时措施：彩条布苫盖、临时排水沟。

水土流失防治措施体系见图5.2-1。

水土流失防治措施体系

主体工程区

临时措施：1）彩条布苫盖

植物措施：1）景观绿化

工程措施：1）土地整治

2）排水管道

施工生产生活区

临时措施：1）土质排水沟

注：“*”表示主体工程中界定为水土保持措施。

图5.2-1  本工程水土流失防治体系框图

## 防治措施布设

### 工程级别和设计标准

根据《水土保持工程设计规范》（GB 51018-2014），本项目水土保持工程级别划分与设计标准如下：

（1）植被建设和恢复工程：参照主体工程，工程级别为2级。

（2）土质排水沟工程：参照主体工程，设计标准为3年一遇短历时暴雨，工程等级为2级。

### 主体工程区

a）工程措施（主体已列）

排水管道：场地沿建构筑物四周布设雨水管道，总长度为162m。

土地整治：在绿化区域进行绿化之前，进行土地整治，整治面积0.06hm2。

b）植物措施（主体已列）

本工程主体设计在建构筑物、道路周边未硬化区域进行景观绿化，总面积为0.06hm2。

c）临时措施（主体已列）

彩条布苫盖：工程施工时，裸露地表采取彩条布苫盖，共计500m2。

主体工程区水土保持措施工程量见表5.3-1

表5.3-1  主体工程区水土保持工程量表

| 防治分区 | 措施名称 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 工程措施 | 雨水管道 | m | 162 | 未实施 |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 0.06 | 未实施 |
|  | 植物措施 | 景观绿化 | hm2 | 0.06 | 未实施 |
|  | 临时措施 | 彩条布苫盖 | m2 | 500 | 未实施 |

### 施工生产生活区

临时措施（主体已列）

土质排水沟：临时施工道路两侧布设临时土质排水沟，尺寸：0.4×0.4m，长度为150m。

施工生产生活区水土保持措施工程量见表5.3-2

表5.3-2  施工生产生活区水土保持工程量表

| 防治分区 | 措施名称 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工生产生活区 | 临时措施 | 土质排水沟 | m | 150 | 未实施 |

### 防治措施工程量汇总

1）主体工程区

工程措施：排水管道162m，土地整治0.06hm2。

植物措施：植物绿化0.06hm2。

临时措施：彩条布苫盖500m2。

2）施工生产生活区

临时措施：土质排水沟150m。

本工程水土流失防治措施量汇总见表5.3-3。

表5.3-3   水土保持措施量汇总表

| 措施名称 | 项目 | 单位 | 各防治区工程量 |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主体工程区 | 施工生产生活区 |  |
| 工程措施 | 排水管道 | hm2 | 162 |  | 162 |
|  | 土地整治 | hm2 | 0.06 |  | 0.06 |
| 植物措施 | 植物绿化 | hm2 | 0.06 |  | 0.06 |
| 临时措施 | 土质排水沟 | m |  | 150 | 150 |
|  | 彩条布苫盖 | m2 | 500 |  | 500 |

### 实施进度

按照水土保持措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，各项水土保持措施与主体工程建设同步进行。在施工前期先开挖临时排水沟，并设置沉沙池；在整个项目建设期加强施工管理，加强工程区的教育管理，减少或避免由于人为活动对工程区周边水土保持设施造成损坏。工程施工进度安排详见表5.3-4。

表5.3-4  工程施工进度安排表

| 防治分区 | 水土保持 措施 | 2022 |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 | 4~7 |
| 主体工程区 | 主体工程 |  |  |  |  |  |
|  | 工程措施 |  |  |  |  |  |
|  | 植物措施 |  |  |  |  |  |
|  | 临时措施 |  |  |  |  |  |
| 施工生产生活区 | 主体工程 |  |  |  |  |  |
|  | 工程措施 |  |  |  |  |  |
|  | 临时措施 |  |  |  |  |  |

注：     代表主体工程进度；      代表水土保持措施进度。

# 水土保持投资概算及效益分析

## 水土保持投资概算

### 情况说明

独立费用取费如下：

①建设管理费：按一至三部分投资之和的2%计列，与主体工程建设单位管理费合并使用；

②水土保持监理费：水土保持监理费并与主体工程监理费一并使用本报告不计费；

③方案编制费：根据项目实际情况取2.0万元；

④水土保持设施验收费：根据本项目特点，计列2.0万元；

⑤水土保持补偿费：按“《转发国家发展改革委财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》（皖价费〔2017〕77号）”计列，1元/m2，项目总占地面积1.10hm2，因本项目用地性质为公共管理与公共服务用地，水土保持补偿费为0万元。

### 水土保持投资概算成果

本项目水土保持工程总投资19.40万元（含主体工程已列投资15.01万元）。其中：工程措施费0.65元，植物措施费14.0万元，临时措施费0.36万元，独立费用4.39万元（其中：方案编制费2万元，水土保持设施验收费2万元），基本预备费0万元，水土保持补偿费0元。水土保持投资概算详见表6.1-1，水土保持投资分年度表详见表6.1-2，水土保持新增投资表详见表6.1-3。

表6.1-1  水土保持投资概算总表                     单位：万元

| 编号 | 工程或费用 | 水土保持投资 |  |  |  |  | 主体 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 建安工程费 | 植物措施 | 设备费 | 独立费用 | 小计 | 已列 | 新增 |  |
| 第一部分工程措施 |  |  |  |  |  |  | 0.65 |  | 0.65 |
| 1 | 主体工程区 |  |  |  |  |  | 0.65 |  | 0.65 |
| 2 | 施工生产生活区 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 第二部分植物措施 |  |  |  |  |  |  | 14.0 |  | 14.0 |
| 1 | 主体工程区 |  |  |  |  |  | 14.0 |  | 14.0 |
| 2 | 施工生产生活区 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 第三部分临时措施 |  |  |  |  |  |  | 0.36 |  | 0.36 |
| 1 | 主体工程区 |  |  |  |  |  | 0.28 |  | 0.28 |
| 2 | 施工生产生活区 |  |  |  |  |  | 0.08 |  | 0.08 |
| 第四部分独立措施 |  |  |  |  |  | 4.89 |  | 4.89 | 4.89 |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  | 0.39 | 0.39 |  |  |  |
| 二 | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |
| 五 | 水土保持设施验收费 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |
| 一~四部分合计 |  |  |  |  |  |  | 15.01 |  | 19.90 |
| 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 水土保持总投资 |  |  |  |  |  |  | 15.01 | 4.89 | 19.90 |

6.1-2  水土保持投资分年度表                           单位：万元

| 编号 | 工程或费用 | 总投资 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  |  |  |
| 第一部分工程措施 |  | 0.65 | 0.39 | 0.26 |
| 1 | 主体工程区 | 0.65 | 0.39 | 0.26 |
| 2 | 施工生产生活区 | 0 | 0 | 0 |
| 第二部分植物措施 |  | 14 | 8.4 | 5.6 |
| 1 | 主体工程区 | 14 | 8.4 | 5.6 |
| 2 | 施工生产生活区 | 0 | 0 | 0 |
| 第三部分临时措施 |  | 0.36 | 0.216 | 0.144 |
| 1 | 主体工程区 | 0.28 | 0.168 | 0.112 |
| 2 | 施工生产生活区 | 0.08 | 0.048 | 0.032 |
| 第四部分独立措施 |  | 4.39 | 2.19 | 2.2 |
| 一 | 建设管理费 | 0.39 | 0.19 | 0.2 |
| 二 | 工程建设监理费 |  |  |  |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  |  |
| 四 | 水土保持方案编制费 | 2 | 2 |  |
| 五 | 水土保持设施验收费 | 2 |  | 2 |
| 一~四部分合计 |  | 19.4 |  |  |
| 基本预备费 |  | 本项目未开工，不在计列基本预备费。 |  |  |
| 水土保持补偿费 |  | 0 | 0 | 0 |
| 水土保持总投资 |  | 19.4 | 11.196 | 8.204 |

表6.1-4  独立费用计算表

| 编号 | 工 程 或 费 用 名 称 | 单位 | 数量 | 单价(万元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 第四部分 独立费用 |  |  |  | 4.89 |
| 一 | 建设管理费 | 万元 |  | 2.00% | 0.39 |
| 二 | 工程建设监理费 | 万元 |  |  | 0.5 |
| 三 | 方案编制费 | 万元 |  |  | 2 |
| 四 | 水土保持设施验收费 | 万元 |  |  | 2 |

表6.1-5  水土保持补偿费计算表

| 行政区 | 收费依据 | 收费标准（元/m2） | 扰动地表面积（hm2） | 计算结果（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合肥市巢湖市 | 根据《安徽省物价局 安徽省财政厅安徽省水利厅关于我省水土保持补偿费收费标准的通知》（安徽省物价局安徽省财政厅 安徽省水利厅皖价费〔2014〕160号，2014年12月26日）的通知和《安徽省物价安徽省财政厅转发国家发展改革委财政部关于降低电信网号码资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》（安徽省物价局安徽省财政厅皖价费〔2017〕77号，2017年7月4日）满足免征收水土保持补偿费要求。 | 0 | 1.10 | 0 |

表6.1-7  工程单价汇总表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价（元） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费用 | 现场经费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 | 扩大系数（10%） |
| 1 | 场地整治 | 100m2 | 109 | 9 | 8 | 46 | 2 | 4 | 4 | 16.66 | 8 | 10 |
| 2 | 排水沟 | 100m3自然方 | 351 | 937 | 28 |  | 40 |  | 60 | 75 | 103 | 124 |
| 3 | 铺密目网 | 100m2 | 537 | 73 | 295 |  | 15 |  | 36 | 29 | 40 | 49 |
| 4 | 播撒草籽 | 100m2 | 1.21 | 2.74 | 83.49 |  | 2.16 |  | 6.19 | 6.62 | 9.11 | 11.03 |

## 效益分析

工程建设将对所涉及的区域分别采取相应的水土流失治理措施，本方案工程建设区水土保持措施防治面积主要包括硬覆盖（除永久建筑物）、挡护工程、排水工程及土地整治等工程措施和绿化措施面积，建设区采取水土保持措施面积见表6.2-1。

表6.2-1  设计水平年各防治分区采取水土保持措施一览表

| 分区 | 水土流失治理达标面积（hm2） |  |  |  |  | 水土流失面积 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水土保持措施面积 |  |  | 构建筑物、硬化面积 | 小计 |  |  |
|  | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |  |  |  |  |
| 主体工程区 | 0.15 | 0.06 | 0.25 | 0.60 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 施工生产生活区 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 合计 | 0.18 | 0.06 | 0.26 | 0.60 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |

1）水土流失治理度

水土流失治理度=水土流失治理达标面积/水土流失面积，本项目水土流失治理达标达标面积1.09hm2，水土流失面积1.10m2，水土流失治理度99%。

2）土壤流失控制比

项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均土壤流失量之比。经治理后可将项目区平均土壤侵蚀模数控制在140t/km2.a以下。本地区容许土壤流失量为200t/km2.a，土壤流失控制比为1.4。

3）渣土防护率

项目防治责任范围内采取措施实际拦挡的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。临时堆土主要为地基开挖、管网开挖，合计为0.08万m3，根据类比测算，实际拦挡0.079万m3，渣土防护率99%。

4）表土保护率

本项目不涉及表土剥离。

5）林草植被恢复率

项目防治责任范围内植被恢复面积占可恢复植被面积百分比，植被恢复面0.061hm2，可恢复植被面积0.062hm2，林草植被恢复率达到98%。

6）林草覆盖率

项目防治责任范围内的林草植被面积占总面积的百分比，设计水平年林草覆盖率为5.8%。

本工程各防治分区实施水土保持工程措施和植物措施后，至方案设计水平年，项目区的六项防治指标预测值均能达到目标值，实现了预期的防治效果。设计水平年项目区水土流失防治指标分析汇总详见表6.2-2。

表6.2-2  工程六项指标综合目标值分析汇总表

| 评估指标 | 目标值（%） | 评估依据 | 单位 | 数量 | 预测达到值 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土流失治理度（%） | 98 | 水土流失治理达标面积 | hm2 | 1.09 | 99 | 达标 |
|  |  | 水土流失总面积 | hm2 | 1.10 |  |  |
| 土壤流失控制比 | 1.3 | 项目区容许土壤流失量 | t/km2·a | 140 | 1.4 | 达标 |
|  |  | 每平方公里年平均土壤流失量 | t/km2·a | 200 |  |  |
| 渣土防护率（%） | 99 | 采取措施后实际拦挡的永久弃渣、临时堆土数量 | 万m3 | 0.079 | 99 | 达标 |
|  |  | 永久弃渣、临时堆土总量 | 万m3 | 0.08 |  |  |
| 表土保护率（%） | 0 | 防治责任内范围保护的表土量 | 万m3 | 0 | 0 | 达标 |
|  |  | 可剥离表土总量 | 万m3 | 0 |  |  |
| 植被恢复率（%） | 98 | 林草类植被面积 | hm2 | 0.061 | 98 | 达标 |
|  |  | 可恢复林草植被面积 | hm2 | 0.062 |  |  |
| 林草覆盖率（%） | 5 | 林草类植被面积 | hm2 | 0.062 | 5.8 | 达标 |
|  |  | 总面积 | hm2 | 1.06 |  |  |

水土保持方案的实施，使得防治责任范围内扰动土地得到全面的整治，新增水土流失得到有效控制，原有水土流失得到治理，实施的植物措施有效的恢复和改善生态环境，各项水土流失防护措施将有效防治工程施工过程中的水土流失，减轻地表径流的冲刷，使得土壤侵蚀强度降低，项目防治责任范围内的水土流失尽快达到新的稳定状态。

通过本方案的实施，防护责任范围内水土流失治理达标面积1.09hm2，林草植被建设面积0.061hm2，渣土挡护量0.079万m3。

# 水土保持管理

（1）本方案制定的水土保持措施在项目施工后。本方案需由当地水行政主管部门审查批复，一经批准后，项目建设单位应主动与水行政主管部门取得联系，自觉接受各级水行政主管部门的监督检查。

（1）水土保持方案经批准后，生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或修改水土保持方案并报原审批机关批准。水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要发生重大变更的，报原审批机关批准。

（3）建设单位按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保办〔2017〕365号文)及《关于贯彻水利部加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收通知的实施意见》（皖水保函〔2018〕569号）的要求，自主开展水土保持设施验收工作，水土保持设施验收合格后，方可通过竣工验收和投产使用。

（4）在验收合格后，建设单位应当通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书，对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。在向社会公开水土保持设施验收材料并公示20个工作日后，向水行政主管部门报备水土保持设施验收材料。

# 结论与建议

## 结论

本项目建设选址、建设方案、施工工艺、施工组织设计等符合水土保持法律法规规定、技术标准的规定，不存在水土保持制约因素，实施水土保持措施后能达到控制水土流失，保护生态环境的目的，满足水土保持要求。

## 建议

建设单位应按照水土保持法律法规要求及时进行水土保持设施验收工作，水土保持设施验收合格后，建设单位应加强水土保持设施后续管护，确保正常运行和发挥效益。